№ з/п; Назва та приклад зображення; Технічні характеристики. 1; Шафа корпусна напівзакритого типу з чотирма дверцятами з фотодруком Найменування виробу Шафа корпусна напівзакритого типу з чотирма дверцятами з фотодруком Функціональне призначення Виріб повинен бути призначений для комбінованого зберігання навчальних матеріалів, методичних засобів або книг у класах, бібліотеках та методичних кабінетах. Шафа повинна забезпечувати відкритий доступ до частини вмісту та охайне зберігання у закритих секціях, сприяючи організації простору та збереженню візуального порядку. Конструкція Шафа повинна мати корпус із шістьма полицями, з яких чотири повинні бути закритими дверцятами, а дві — відкритими. На дверцята повинен бути нанесений тематичний малюнок із застосуванням чорнил, що твердіють під дією ультрафіолетового випромінювання. Зображення повинно бути покрите захисним лаком для підвищення стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологої очистки. Регулювання висоти полиць повинно бути передбачене для окремих рівнів. У нижній частині виробу повинні бути встановлені металеві опори з можливістю регулювання висоти. Габаритні розміри Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість полиць повинна бути — 6 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм Матеріали Корпус повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм На дверцята повинен наноситись фотодрук за технологією УФ-друку з покриттям лаком Фурнітура Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (пластик, сірого кольору), мініфіксами, єврогвинтами, фурнітурою для монтажу та регульованими металевими опорами Колірне виконання Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасади — сірий Вимоги до якості та безпеки Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності. .