№ з/п; Назва та приклад зображення; Технічні характеристики. 1; Шафа корпусна закритого типу з висувними лотками з фотодруком Найменування виробу Шафа корпусна закритого типу з висувними лотками з фотодруком Функціональне призначення Виріб повинен бути призначений для зберігання навчального приладдя, дидактичних матеріалів, канцтоварів та особистих речей у приміщеннях навчальних класів. Шафа повинна забезпечувати впорядковане приховане зберігання та підтримувати візуальну організацію простору навчального середовища. Конструкція Шафа повинна складатися з вертикального корпусу із фасадними дверцятами та шістьма висувними пластиковими лотками, встановленими на напрямних. Внутрішній об’єм корпусу повинен містити п’ять полиць, розміщених за фасадом, з можливістю регулювання висоти окремих рівнів. Фасадні дверцята повинні бути оздоблені тематичним малюнком, нанесеним методом ультрафіолетового друку із застосуванням спеціальних чорнил, що твердіють під дією УФ-випромінювання. Малюнок повинен бути покритий лаком для забезпечення стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологого прибирання. Виріб у нижній частині повинен бути оснащений металевими опорами з можливістю регулювання висоти. Габаритні розміри Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість полиць повинна бути — 5 Кількість висувних пластикових лотків повинна бути — 6 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм Матеріали Корпус повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Пластикові лотки повинні бути сірого кольору та встановлюватися на напрямних Фурнітура Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, напрямними для лотків та металевими опорами з регулюванням по висоті Колірне виконання Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий Вимоги до якості та безпеки Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності. .